1. Předávání informací prostřednictvím systémů SMS info

Jednotlivé systémy SMS info jsou založeny na principu rozesílání informačních SMS zpráv registrovaným uživatelům. Tyto systémy jsou dále využitelné i pro jiné účely než jen pro krizové situace - informace o dění v obci (kultura, sport), komunikace v rámci orgánů obce (rozesílání upozornění o splatnosti místního poplatku), zapojení občanů do dění v obci (ankety, malá referenda).

Zaregistrované uživatele lze informovat dle zvolené oblasti jeho zájmu nebo i dle částí města, ulic nebo dle funkce - rada města, zastupitelé, krizový štáb, městská policie, dobrovolní hasiči apod. pro vnitřní potřeby úřadu.

U některých systémů je možnost napojení na Systém integrované výstražné služby ČHMÚ – rozesílání výstrah před silným sněžením, vichřicí apod.

Součástí funkčnosti systému je potvrzení o doručení a o přečtení SMS – pokud není SMS přijata, je možnost uskutečnit vytáčený hovor s přednastavenou hlasovou zprávou (možnost namluvit osobně nebo syntéza hlasu).

Registrace probíhá prostřednictvím registrační SMS nebo webového formuláře – lze zakomponovat do stránek města, dále lze vytvořit informační letáky pro občany s představením výhod registrace a možností registrace (webový formulář, registrační SMS, ústřižek z informačního letáku, který odevzdají na vrátnici úřadu).

Systém lze využít pro svolávání hasičů, krizového štábu, pro kontrolu seniorů – odpověď stisknutím určitého tlačítka.

Seznam rozeslaných zásilek se ukládá do historie s možností zpětného vyhledávání.

V systému lze tvořit přehledné statistiky – úspěšnost přijetí SMS, hovoru, přehled odpovědí u anket.

Některé systémy umožňují tvorbu libovolných scénářů komunikace a svolávání, včetně podmínek a rozhodovacích uzlů. Scénáře jsou využívány v krizových případech svolávání, kdy je nutné informovat o určité události konkrétní kontakty či konkrétní typy pracovních pozic.

Systém lze ovládat z libovolného počítače připojeného na internet nebo přímo z mobilního telefonu bez počítače. To je důležité zejména pro vysílání SMS zpráv přímo z terénu v době výjimečných situací, výpadku proudu apod.

Tyto systémy jsou realizovány outsourcingem. Odpadá potřeba pořizovat nové počítače, instalovat nový software a kupovat licence. Cena zahrnuje profesionální správu a garance, dohledové centrum, zabezpečení a technickou podporu uživatelům. Úřad je v roli uživatele a nemá tak starosti s provozem, zabezpečením, antivirovou ochranou, zálohováním databáze občanů apod.

Kalkulace nákladů (ceny bez DPH):

Aktivační poplatek: 		0 – 12 000 Kč

Měsíční paušál:			1 200 – 12 200 Kč (balíček volných SMS – nevyčerpané se nepřevádí)

Cena SMS

- do mobilní sítě:		0,89 – 0,99 Kč

- pevná linka:			0,89 – 2,00 Kč

Cena za hlasovou zprávu:	1,00 – 2,90 Kč/min.

Předpokládaný měsíční objem – 5 000 SMS

Při krizové situaci – 15 000 SMS

Hlavní nevýhodou těchto systémů je možnost přetížení nebo úplného výpadku mobilních služeb operátorů v krizových situacích.

2. Varovný informační systém obyvatelstva

Jedná se o systém založený na rozmístění akustických prvků v intravilánu města. Systém je vysoce spolehlivý a nezávislý, odolný vůči zneužití. Komunikace je obousměrná bezdrátová v pásmu 80/160/450 MHz. Ovládání je možné z PC, řídícího pracoviště, GSM, celorepublikového varovného sytému. Umožňuje přehrávání mluveného slova, varovného tónu a hudby. Umožňuje i zobrazení na elektronických zobrazovacích panelech. Bezdrátové hlásiče jsou dobíjeny z veřejného osvětlení (záložní baterie v případě výpadku el. proudu s výdrží min. 72 hod.).

Systém má i možnost rozesílání SMS pro zodpovědné osoby v rámci krizového řízení.

Na vybudování tohoto systému lze využít Operační program životního prostředí – Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Primární oblasti podpory 1.4 – Omezování rizika povodní, Podoblast podpory 1.4.2. nebo dotační program MŽP - Prioritní osa 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich snížení.

Odhad nákladu na vybudování Varovného informačního systému obyvatelstva:

| Název | Počet kusů | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezdrátové hlásiče obousměrné | 275 | 32 560 Kč | 8 954 000 Kč |
| Dispečerské pracoviště | 1 | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
| Převaděč rádiového signálu pro pokrytí celého území | 2 | 148 000 Kč | 296 000 Kč |
| Vodoměrné čidlo | 2 | 100 000 Kč | 200 000 Kč |
| Celkem |  |  | 10 200 000 Kč |

Odhad servisních nákladů:

Každoroční servisní prohlídka obsahuje:

- Fyzickou kontrolu uchycení

- Odzkoušení hlásičů, akustických sirén, výstupů k návazným zařízením

- Proměření všech zdrojů a akumulátorů

- Zhotovení a vystavení protokolu o funkční zkoušce a revizi

Cena nezahrnuje případnou nutnou výměnu akumulátoru v hlásiči.

| Název | Počet kusů | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezdrátové hlásiče obousměrné | 275 | 300 Kč | 82 500 Kč |
| Dispečerské pracoviště | 1 | 880 Kč | 880 Kč |
| Převaděč rádiového signálu pro pokrytí celého území | 2 | 400 Kč | 800 Kč |
| Vodoměrné čidlo | 2 | 650 Kč | 1 300 Kč |
| Celkem |  |  | 85 480 Kč |

Výhodou tohoto systému jsou nižší provozní náklady, spolehlivost fungování při krizových stavech a možnost napojení na systémy třetích stran.

Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady na vybudování infrastruktury a omezené využití pouze v rámci krizového řízení.