Příloha č. 1  „Technická specifikace pro předmět dodávky“

Veřejná zakázka

„Dodávka nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy Zimního stadionu v Milevsku“

Název výrobku:		…………………………………………….(vyplní uchazeč)

Výrobce:		…………………………………………….(vyplní uchazeč)

Dodavatel:		………………………………………….…(vyplní uchazeč)

| Požadované minimální parametry elektrické rolby (předmětu dodávky) | * Tento požadavek splňujeme „ANO-NE“ (vyplní uchazeč) | ** poznámky (vyplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Nový stroj na úpravu ledové plochy na elektrický pohon, rok výroby 2019 |  |  |
| Záruka 36 měsíců |  |  |
| Pohon elektrický bateriový, 4x4 |  |  |
| Pojezdová kola s protismykovými hroty a disky vyrobeny z nerezavějícího materiálu (např. lehké slitiny hliníku)+rezervní kolo |  |  |
| Systém mytí pneumatik |  |  |
| Všechny části stroje z nekorodujících materiálů (kompozitní materiály, nerezová ocel) |  |  |
| Trakční baterie min. 80 V 525 Ah, snadná výměna baterií |  |  |
| Centrální automatické dolévání baterie |  |  |
| Vysokofrekvenční inteligentní nabíječka akumulátorů přímo od výrobce baterií, nabití do 100% kapacity do max. 8 hod |  |  |
| Minimálně 20 úprav na jeden nabíjecí cyklus baterií (po celou dobu záruky 36 měsíců) s použitím ometače, rotačního mezinápravového ořezávače, laserově vedeného suportu, šnekových dopravníků, systémů mycí a zalévací vody, na ledové ploše 28 x 58 m |  |  |
| Nádrže na mycí a zalévací vodu o objemu min. 1200 l, vyrobeny z nerez oceli |  |  |
| Automatický STOP ventil při naplňování vody |  |  |
| Systém předzalití hlubokých vrypů (mycí voda) |  |  |
| Systém konstantního (proporcionálního) nanášení zalévací vody v závislosti na rychlosti pojezdu |  |  |
| Automatický zdvih roztíracího hadru, celkem 2 ks originál hadrů |  |  |
| Sněhový zásobník s čelním výklopem, min. čistý objem nádrže 3 m3, vybaven osvětlením a vymýváním nádrže při výklopu |  |  |
| Horizontální a vertikální šnekový dopravník sněhu do sněhové nádrže, el. pohon šnekových dopravníků |  |  |
| Rolba opatřena vodícím kolem podél mantinelů |  |  |
| Hydraulické rotační ometací koště mezi nápravami stroje |  |  |
| Hydraulický rotační ořezávač k mantinelu umístěný mezi nápravami |  |  |
| Laserově řízený suport zajišťující niveletu ledové plochy |  |  |
| Konstantní přítlak suportu, suport opatřen vodícím kolem okolo mantinelu |  |  |
| Plachetka zabraňující unikání sněhu od suportu mezi koly v délce od kola ke kolu |  |  |
| Suport vyroben z nerezových materiálů |  |  |
| Hoblovací nůž vcelku, uchycen v suportu pomocí šroubů |  |  |
| Minimální délka nože 2,1 m |  |  |
| Celkem budou dodány 4 ks originálních nožů |  |  |
| Možnost výměny postraních vodících lišt suportu |  |  |
| Ovládání nastavení hloubky řezu nože z pozice řidiče |  |  |
| Automatický drtič sněhu |  |  |
| Hydraulické brzdy na všech kolech, parkovací brzda |  |  |
| Nouzové tlačítko pro okamžité vypnutí všech systémů stroje |  |  |
| Nastavitelné, vyhřívané a odpružené bezpečnostní sedadlo obsluhy rolby |  |  |
| 2 ks přední světlomety a zadní světla, zvukový a světelný signál při couvání rolby |  |  |
| Indikátor aktuálního stavu nabití baterií |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Maximální hmotnost stroje s plnými nádržemi 5800 kg |  |  |
| Maximální šířka stroje se suportem 2,4 m |  |  |
| Maximální výška s uzavřenou sněhovou nádrží 2,4 m |  |  |
| Maximální výška s otevřenou sněhovou nádrží 2,8 m |  |  |
| Maximální délka s otevřenou sněhovou nádrží 5 m |  |  |
| Sada servisního nářadí |  |  |
| Seznam náhradních dílů |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |
| Návod k odstraňování běžných závad |  |  |
| Nástup k záruční opravě do 24 hod od nahlášení |  |  |
| Garance odstranění závady do 5 pracovních dní, jinak bezúplatné poskytnutí náhradního stroje |  |  |
| Zaškolení obsluhy v počtu 5 osob na zimním stadionu v Milevsku s praktickou ukázkou úpravy ledové plochy |  |  |
| Náklady na dopravu rolby na zimní stadion v Milevsku v ceně |  |  |

* V případě, že účastníkem VZ nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky na technické parametry, tzn. účastník VZ  uvede v tomto sloupci tabulky výše slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

** V tomto sloupci tabulky mohou účastníci VZ uvést poznámku k požadovanému parametru.